BRUV: Guia rápido de campo

Projeto Meros do Brasil

Pesquisa Meros SC

About

Leia sempre antes de ir a campo para revisar os procedimentos.

# Procedimentos Pré-Campo

- Verificar carga das baterias.

- Verificar armazenamento dos cartões de memória.

- Verificar funcionamento das câmeras.

- Verificar preseça de todos os componentes e peças do BRUV.

- Verificar presença de todas as porcas para ajuste das .

# Procedimentos de Campo

## Preparação para o lançamento

- Monte os pés do BRUV.

- Prepare a haste da isca com o cano de armazenamento.

- Tip

- Não adicione a isca ainda, para não ficar pingando no barco. Deixe para pôr no último momento.

- Libere o cabo vermelho em comformidade com a profudidade local estimada. Ex: para 15m de profundidade, libere 17 braças ( 1 braça ~1.5m).

- Amare a ponta solta do cabo de lançamento (corda vermelha) na argola da bóia de meia água do BRUV.

- Amarre a bóia de sinalização de superfície (bóia laranja) ao cabo de lançamento.

- Caution

- NÃO passe o cabo SOMENTE no D-ring plástico da bóia de sinalização, Passe também por dentro do tirante horizontal da bóia como backup de segurança para caso do D-ring quebre.

- Retire ambas as câmeras e ligue-as (Pressione o botão lateral).

- Conecte a câmera ao celular via bluetooth (Ver Quick GoPro App.)

- Formate os cartões de memória.

- Ponha para gravar.

- Verifique se de fato está gravando.

- Tip

- Veja o monitor. Quando está gravando, a GoPro emite um luz vermelha intermitente.

- Devolva as câmaras aos seus RESPECTIVOS cases.

- Cuidado para não por de cabeça para baixo!

- Tip

- Se atente as marcações no bruv, elas devem coincidir. Lembre-se vermelho é bombordo (esquerda) e verde é boreste (direita).

- Adicione a isca ao cano e acople a haste da isca no BRUV.

- Caution

- Quando for conectar a haste da isca, tenha cuidado com a bóia de meia água do BRUV. Está deve passar por fora da haste. Lembre-se de levantá-la antes de fixar a haste.

- VERIFIQUE SE O PROFUDIMETRO ESTA MARCANDO 0m. Caso não esteja, retorne o ponteiro a marcação inicial.

## Lançamento na água

- Tudo pronto! Vamos lançar pra água!

- Precisa de pelo menos duas pessoas, uma para lançar e outra para safar o cabo. Bom mesmo é três, porque fica um atento as anotações e coleta do ponto no GPS (protocolo a criar)

- Apoie o BRUV no bordo, metade das pernas dentro, metade fora, com a isca virada para o mar.

- Warning

- Não solte na popa, ao menos que o motor da embarcação esteja desligado, pois corre risco de enroscar no hélice.

- Em caso de embarcação em movimento, solte o mais vertical e rápido possível, evitando assim muita derivação.

- Solte-o e a medida que ganha profundidade realiza alguns puxões para ganhar prumo.

- Se puxar demais ou entrar na água em uma posição ruim, o sistema bruv ficara de ponta cabeçã ou tompará para frente.

- Já aconteceu de o sistema cair em pé, mas de alguma maneira tobar para trás apos muitos minutos em posição correta. Acredito que tenha sido o cabo curto demais em relação a ondulação da maré, mas é preciso verificar mais.

- Quando sentir que a sonda chegou ao fundo, lançe o cabo restante, com a bóia de sinalização.

- Caution

- Não esqueça de marcar o ponto no GPS! É para cada lançamento!

## Que informações anotar?

Important

Leve sua prancheta ou caderneta de campo!

- Data

- Local

- Participantes

- Hora de lançamento

- Hora de retirada

- Ponto GPS

- Profundidade

- ID do BRUV (B1, B2 ou B3)

## Remoção da água

- Enquanto um dos integrantes puxa o sistema BRUV da água, o outro deve ir recolhendo a corda do convez.

- Uma vez embarcado o equipamento:

  - Anote a hora de retirada;

  - Retire a bóia de sinalização;

  - Solte e recolha o cabo;

  - Registre a profundidade e retorne o ponteiro do profundímetro para a marcação de zero;

  - Retire a haste que sustenta o cano da isca e dispense o material na água;

  - Passe uma água no cano da isca para retirar o excesso de peixe morto;

  - Caso não vá mais utilizar os BRUVs, desmonte e guarde-os nas bolsas de transporte;

  - Caso ainda vá utilizar, deixe-os montados, sem a haste da isca e de forma organizada, em algum local do convez de modo a permitir a circulação da tripulação.

Caution

Ao guardar os BRUVs na bolsa de transporte, tenha especial cuidado com as lentes, de modo a evitar arranhões, pois estes interferem na análise das imagens.

# Pós-Campo

## Lavagem

- Lave toda a estrutura dos bruvs com água doce.

- Faça com que a água entre nos tubos dos pés.

## Cartões de memória & Baterias

- Retire a bateria da câmera, isso facilita o acesso ao cartão de memória.

- Retire o cartão de memória da câmera.

- Copie todos os arquivos do cartão para o drive externo do Meros SC (Ver Transferindo arquivos ao HD.

Tip

Faça o quanto antes! Não deixe para fazer depois, pois terá dificuldade de se lembrar dos metadados de campo.

- NÃO formate os cartões pelo computador. Isso deve ser feito via celular (Ver: Quick GoPro App).

- Devolva os cartões as suas respectivas câmeras (Ver Foto).

- Tip

- A dica é fazer este processo individualmente para cada BRUV. Escolha um dos lados para começar (E/D), depois realize cada etapa desta seção na câmera escolhida e só após concluido o passo-a-passo, siga para o outro lado. Assim você não irá se perder e cometer erros no trato das informações.

- Guarde a bateria no case de campo no compartimento “A carregar”.

- Tip

- Facilite. Deixe as baterias já carregadas e prontas para o próximo campo.